REAGEN™尿素酶反应测试盒

RNF 91006

1．概述

REAGEN™尿素酶反应测试盒是采用比色法来检测牛奶、水样和血清等液体样品中尿素的含量。该试剂盒提供了快速、准确的检测方法，检测下限是20ppm，检测范围是20-100ppm。

本试剂盒特点包括：

- 快速和简单的检测方法。

- 简便的样品前处理。

- 高准确度和重现性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™尿素酶反应测试盒利用尿素酶将样品中的尿素转化成氨，然后转化成氨的尿素可以直接通过化学反应中比色法来检测。

脲酶

尿素 + 水          二氧化碳 + 氨

- 试剂盒组成部分

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Microtiter plate) | 96孔板 | 室温 |
| 尿素标准品(Urea standards)： 0ppm 8ppm 25ppm 50ppm 100ppm 200ppm | 0.2mL 0.2mL 0.2mL 0.2mL 0.2mL 0.2mL | 2-8℃ |
| 尿素酶混合物(Urease Mix) | 1瓶 | 2-8℃ |
| 碱性次氯酸盐溶液(Alkaline Hypochlorite solution) | 20mL | 2-8℃ |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为6个月。

4．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 微量离心机

- 微量离心管

- 多道移液器

5. 注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 样品的准备

- 1） 牛奶及其他的液体乳制品

- 取牛奶样品100ul加入400ul的蒸馏水，混匀。

- 每孔取5ul做检测。

- 稀释倍数 5

- 必须保证样品是新鲜的，一般来说，样品在2-8°C冰箱里保存不能超过1-2天。

- 2） 水样

- 液体样品可以直接检测。

- 3） 血清

- 取0.2-1ml冷藏凝结的血液样品，在37°C中回温20min，然后9000rpm离心5分钟；

- 取上层血清到新小管中，立即检测。

- 如果不能及时检测，需在4°C冰箱中保存不超过3天。

- 试剂的准备

- 尿素酶混合物的制备

准确加入20ml蒸馏水到尿素酶混合物的瓶子里，上下颠倒10次，室温下静置10分钟，保存在4°C冰箱中，有效期4个月。

8．检测步骤

- 加入5L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入150L尿素酶混合物， 轻轻摇动微孔板混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育15分钟；

- 每孔加入150L碱性次氯酸盐溶液，室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育10分钟；

- 在620nm下读OD值。

9．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值。

  - 以吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取斜率和在y轴的截距。

  - 在微孔中的尿素浓度= （平均吸光度值-截距）/斜率。

  - 样品中尿素浓度= 微孔中尿素浓度x 稀释倍数（牛奶是5倍  水样和血清是1倍）。