REAGEN™硫氰酸盐快速检测试剂盒

RNF91019

【简介】

REAGEN™硫氰酸盐快速检测试剂盒用于检测乳品及水中硫氰酸盐的残留。硫氰酸盐是硫氰酸根离子SCN-所成的盐，常见的包括无色的硫氰酸钠、硫氰酸钾、硫氰酸铵和硫氰酸汞等。原料乳或奶粉中掺入硫氰酸钠后可有效地抑菌、保鲜, 但硫氰酸钠是毒害品, 少量的食入就会对人体造成极大伤害。

【适用范围】

适用于生乳、灭菌乳（纯牛奶）、调制乳（脱脂及低脂奶）、巴氏杀菌乳和含乳饮料等乳制品中硫氰酸钠含量的快速定性测定。

不适用于样品颜色为非乳白色，或滤液不澄清的样品检测。

【技术指标】

测定下限：5.0 mg/L，测定范围：0.0～50.0 mg/L

【试剂及器材】

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板 | 12x8孔 | 1板 |
| 试剂A | 100ml | 4瓶 |
| 底物 | 12ml | 1瓶 |
| 硫氰酸根标准品 | 0,5,10,20,50,100ppm；1.8ml | 6瓶 |

未提供试剂、仪器：

天平，离心机、离心管，酶标仪

【包装规格】

96 T/盒（2-8℃保存）

【样品处理】

1）牛奶

取适量牛奶离心取脂肪；取1ml清液到合适容器中，加入1ml 试剂A，涡旋1分钟，用whatman 1号滤纸过滤反应液，得到滤液备检（或4000转离心5分钟，取澄清液待测）。

稀释倍数：2

【操作步骤】

- 把200ul标品加到对应的微孔中，

- 把200ul样品加到对应的微孔中

- 在加有样品、标品的孔中，加入100ul底物试剂

- 立刻到酶标仪450nm检测吸光度值。

【结果判定】

构建标准曲线，横坐标为浓度值，纵坐标为吸光度值。计算最终结果时需要乘以稀释倍数。