REAGEN™Beta-兴奋剂酶联免疫反应测试盒                            RNDH94017

1．概述

REAGEN™MBeta-兴奋剂酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对动物组织，肉类，饲料和尿液等中Beta-兴奋剂的残留进行定量检测。该试剂盒的特点包括：

- 快速(15-30分钟)高回收率(75-105%)的提取方法。

- 高灵敏度（0.05ppb）；低检测下限（肌肉/肝脏0.025ppb，尿液0.05ppb，饲料0.2ppb）。

- 高重复性。

- 是一个快速的ELISA检测方法。

2．试剂盒原理

REAGEN™Beta-兴奋剂酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有Beta-兴奋剂的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已被抗原包被的酶标板(Beta-Agonist-coated Plate)（可拆式）         12×8 孔

标准液(Standards)（0、0.05、0.15、0.5、1.5、4.5ppb ）           6×1.0mL

回收用10ppb (Spiking)（可选）                                   1×0.8ml

Beta-兴奋剂一抗(Beta-Agonist Antibody #1)                            1×15mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                   1×250L

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)                             1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                     1×30mL

200×样品提取液(Sample Extraction Buffer)                       1×25mL

终止液(Stop Buffer)                                             1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)                                          1×10mL

样品平衡液(Sample Balance Buffer)                               1×0.5mL

10×PBS溶液                                                     1×25mL

( 本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，

请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。)

4.检测下限

| Beta-兴奋剂 | 饲料 | 肌肉/肝肾 | 牛奶 | 尿液 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 克伦特罗Clenbuterol | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 比托特罗Bitolterol(双甲苯苄醇) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 卡布特罗Carbuterol(尿喘宁) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 沙丁胺醇(Salbutamol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 西马特罗(Cimbuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 马布特罗(Mabuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 特布他林(Terbutaline)叔丁喘宁 | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 波洛母特罗(Bromobuterol) | 0.2 | 0.025 | 0.25 | 0.05 |
| 噻吗洛尔(Timolol) | 59 | 6.5 | 12.6 | 3.0 |

5.交叉反应

| Beta-兴奋剂 | 交叉反应(%) |
| --- | --- |
| 克伦特罗Clenbuterol | 100 |
| 比托特罗Bitolterol | 100 |
| 卡布特罗Carbuterol | 100 |
| 沙丁胺醇(Salbutamol) | 100 |
| 西马特罗(Cimbuterol) | 100 |
| 马布特罗(Mabuterol) | 100 |
| 特布他林(Terbutaline) | 100 |
| 波洛母特罗(Bromobuterol) | 100 |
| 噻吗洛尔(Timolol) | 10 |
| 奥西那林(Metaproterenol)异丙喘宁 | 1.0 |
| 沙美特罗(Salmeterol) | <0.01 |
| 非诺特罗(Fenoterol) | <0.01 |
| 莱克多巴胺(Ractopamine) | <0.01 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀浆器

- 旋转蒸发仪或者氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有Beta-兴奋剂，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有批次特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

按1：199的比例配制饲料组织提取浓缩液和蒸馏水

1×PBS缓冲液

按1：9的比例配制10×PBS浓缩液和蒸馏水

1） 饲料

快速提取方法（该方法不适于预混料）

- 在适量的1份样品中加入4份1×样品提取液（如2g样品+8mL1×样品提取液），匀质；

- 取1.5ml匀浆样品，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 小心移取0.5mL上清液于试管中；

- 75℃孵育5分钟，并在最大速度下涡旋振荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取0.2mL上清液于另一试管中，加入5µL样品平衡液，混合均匀；

- 每孔取50 µL溶液，进行样品测试。

稀释倍数：4.0

有机溶剂提取法（该法适于预混料和全价料）

- 使用适当匀浆器匀质样品；

- 取1.5g匀质样品，加入8mL乙腈和1mL乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取6mL上清液到另一新试管，60-70℃减压蒸馏，或60-70°C水浴氮气吹干；

- 取1mL正已烷溶解干燥物，并加入1mL1×PBS溶液，最大转速涡旋振荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟

- 每孔取50μL下清液进行检测。

稀释倍数：1.0

2） 蜂蜜

- 取1.0g蜂蜜，加入19mL 1×样品提取液混匀；

- 取0.5mL样品4000x离心5分钟

- 移取0.2mL上清液到另一试管，每孔取50μL样本用于检测。

稀释倍数：2.0  如果有需要，可以用1xPBS进一步稀释

3）肌肉/肝脏/肾

快速提取法

    - 去除肌肉、肝脏或者肾脏中的脂肪；

    - 取0.5g匀质样品，加入1mL1×样品提取液，最大速度涡旋振荡3分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，移取上清液0.5mL到另一试管

（避免触碰脂肪层）；

    - 在75℃孵育5min，最大转速漩涡振荡1分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

    - 移取0.2mL上清液到另一试管，加入5µL样品平衡液，混匀。

    - 取50μL进行检测

稀释倍数：3.0 避免背景误差，要做平行空白对照。检测结果减去空白对照结果

有机溶剂提取法

（1）除去肌肉、肝脏或者肾脏中的脂肪，使用适当的匀浆器进行匀浆；

（2）取3g匀质样品，加入8mL乙腈和1mL乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡3分钟；

（3）在室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

（4）然后移取6mL上清液到另一新试管，60-70℃减压蒸馏，或者60-70°C水浴氮气吹干；

（5）取1mL正已烷溶解干燥物，并加入1mL1×PBS溶液，最大转速涡旋振荡1分钟。（如果出现乳化现象，同时下层液量不足够检测，保证管子排气，85℃水浴3分钟）；

（6）室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，每孔取50μL下清液进行检测。

稀释倍数：0.5

4） 牛奶

- 无脂牛奶用1×PBS缓冲液稀释5倍（如20µL牛奶+80µL缓冲液）即可直接用于酶联反应的测试。

- 含脂牛奶在使用前需要以室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，除去上面脂肪层。取清液用1×PBS缓冲液稀释5倍（如20µL牛奶+80µL缓冲液），即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：5.0

5） 尿样

  - 取0.5 mL 尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

  - 每孔取50 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0。为了避免高背景值，可用1×PBS溶液作5倍稀释。

9．检测步骤

试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x酶标二抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测:

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15-20分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品定性检测下限 = (0.05ng/g)  (稀释倍数)

样品定量检测下限 = (0.15ng/g)  (稀释倍数)

以下曲线图是Beta-兴奋剂酶联免疫反应测试盒典型标准曲线