REAGEN™安普霉素ELISA测试盒

RND99093

- 1．概述

REAGEN™安普霉素酶联免疫反应测试盒是用于组织(肝脏、肾脏和肌肉)、鱼样本中安普霉素药物残留的定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(75-115%)，低成本快速的样品处理过程。

- 高灵敏度（1.5ppb）。

- 高重复性(板间和板内CV<8%)。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™安普霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，微孔板上包被着安普霉素抗原。分析时，样品同一抗一起混合加入孔中，如果样品中含有安普霉素，会竞争一抗，因而抑制板上包被的药物抗原与一抗结合。HRP标记的二抗，与一抗相结合后，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中毒素的含量成反比。样品中安普霉素的残留水平通过试剂盒中提供的标准品确定的标准曲线进行测定。

- 3.试剂盒组成

酶标板(Apramycin Coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液（0，0.25，1，2.5，5，15 ng/ml）	6×1瓶

高标1000ppb	1x0.8ml

一抗(Antibody #1)	1×12mL

100×HRP偶联二抗(200X HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250 uL

二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

10×安普霉素提取液(10X Apramycin Extraction Buffer)	1×28mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将一抗、100×HRP-二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4. 检测限

| 抗生素 | 牛奶,肉, 组织, 鱼(ppb) |
| --- | --- |
| 安普霉素(Apramycin) | 10 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 安普霉素(Apramycin) | 100 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱(如果室温超出20 – 25C / 68 – 77F范围)

- 离心机

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100uL，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300uL）

- 双蒸馏水

- 匀质器

- 一次清PE手套

- 纸巾

- 正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有安普霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗和二抗稀释液的正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。当加入安普霉素抗体的时候在孔的顶部边缘避免孔和孔间的污染。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

（1）1×安普霉素提取液

按1：9的比例用蒸馏水稀释10×安普霉素提取液。举例：取2ml的10×安普霉素提取液(加入到18ml双蒸馏水中，配制成20ml的1×安普霉素提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）35% 乙醇/1X 安普霉素提取液

取13 体积1X安普霉素提取液和7 体积乙醇.混匀用

- 9．样品的准备

1） 肉/鱼/禽肉组织

- 使用合适的匀浆器进行匀质样品成糊状；

- 取1g匀质样品，加入4mL 35% 乙醇/1X 安普霉素提取液 ，涡旋振荡3分钟或用摇床振摇20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心10分钟；

- 移取100uL的上清液，加入700ul 35% 乙醇/1X 安普霉素提取液，涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心10分钟；

- 每孔取50uL下清夜样品进行检测。

稀释倍数：40

- 10．酶联免疫反应测试步骤

- 1）．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例配制200×HRP偶联二抗(200X HRP-Conjugated Antibody #2)和二抗稀释

液，举例：取100uL 100X酶标二抗加入到9.9ml二抗稀释液中，配制成10ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例用蒸馏水稀释20×浓缩洗液。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 uL | 2.4mL |
| 1×二抗工作液 | 150 uL | 3.6mL |
| 1×工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 uL | 2.4 mL |
| 底物 | 100 uL | 2.4 mL |

2）检测步骤

- 加入50uL的标准液或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100uL 1×安普霉素一抗； 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250uL 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150uL1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（22.5±2.5）°C孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250uL1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100uL的TMB底物；在室温（22.5±2.5）°C下培养10-15分钟，加入100uL的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是安普霉素酶联免疫反应测试盒典型标标准曲线：