REAGEN™喹乙醇酶联免疫反应检测试剂盒

RND99051

1．概述

REAGEN™喹乙醇检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量分析谷类、饲料、干肉、干鱼、种子、牛奶中的喹乙醇。该试剂盒有以下特点

- 高回收率（75-105%）

- 灵敏度：0.2ppb

- 高重复性。

- 快速（在不考虑样品数量的情况下只需不到1.5小时）

2．试剂盒原理

REAGEN™喹乙醇检测试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，喹乙醇抗原被在酶标板孔内，分析过程中，样品和抗体入微孔中，如果样品中存在喹乙醇，就可竞争与喹乙醇抗体结合，阻止了抗体与包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与喹乙醇的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗原酶标板(Coated Plate)（可拆式）                        12×8孔

标准液(Standards)（0,0.2,0.6,1.8,5.4,16.2ppb）                  6× 1ml

回收工作液（spiking）1000ppb                                    1× 1ml

酶标记物（HRP )                                                 1×12ml

抗体（Antibody）                                                1×7 ml

2×样品提取液(Sample Extraction Buffer)                         1×50mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                     1×40mL

终止液(Stop Buffer)                                             1×7mL

底物A(Substrate A)                                             1×7mL

底物B(Substrate B)                                             1×7mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将酶标二抗于-20°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/虾 | 0.2 |
| 饲料 | 20 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 喹乙醇 | 100 |
| 卡巴多 | ＜7 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀浆器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有喹乙醇，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：1的比例来配制2×样品提取液和蒸馏水。举例：取1ml 2X样品提取液加入到1ml蒸馏水中，配制成2ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

肉/鱼/虾

    - 称取2g样品，加入10ml无水乙腈,震荡10分钟；

    - 室温下4000rpm离心10分钟；

    - 移取5ml上层液到新的试管中；

    - 50℃氮气吹干；

    - 加入1ml 1x样品提取液和2ml正己烷，涡流1分钟；

    - 室温下4000rpm离心5分钟，去掉上层液。

    - 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：  1

饲料

- 称取1g样品，加入10ml蒸馏水，震荡10分钟；

- 70℃水浴30min

- 室温下4000rpm离心10分钟(如果仍然浑浊可提高转速或滤纸过滤).

（4）   移取0.1ml上清液到新的试管中，加入0.9ml 1x样品提取液，涡流1分钟；

（5）   每孔取50L用于检测。

稀释倍数：  100

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 50 L | 1.2mL |
| 酶标记物 | 100L | 2.4ml |
| 1×工作洗液 | 2 mL | 48mL |
| 终止液 | 50 L | 1.2 mL |
| 底物 A | 50 L | 1.2 mL |
| 底物 B | 50 L | 1.2 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L 的喹乙醇抗体工作液，轻微振荡混匀1分钟；

- 恒温37°C下避光孵育30分钟；

- 每孔加入250L 1×工作洗液洗板3次，最后一次洗板后，将酶标板倒置用力甩干；

- 每孔加入100L 酶结合物，恒温37°C下避光孵育30分钟；

- 每孔加入250L 1×工作洗液洗板3次，最后一次洗板后，将酶标板倒置用力甩干；

- 每孔加入50L 底物A，50L 底物B，混匀1分钟；

- 恒温37°C避光孵育15分钟后，每孔加入50L终止液；

- 450nm下读数(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。