REAGEN™ 雪卡毒素（CTX）酶联免疫反应试剂盒

RND99018

1．概述

REAGEN™ 雪卡毒素（CTX）酶联免疫反应测试盒是用于检测鱼肉，鱼血清，血浆及相关液体样本中雪卡毒素残留。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率，快速 ；

- 低检测限（0.8ppt）；

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）；

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 雪卡毒素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗原已经包被于微孔板上，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入雪卡毒素，再与HRP标记的CTX抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体结合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的雪卡毒素呈正相关。

3．试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 雪卡毒素包被板(Cyproheptadine Plate) 封板膜(Microplate Sealers) 密封袋(Sealed bags) | 96孔板（12×8 孔） 2×96 1 | 2-8℃ |
| 雪卡毒素标准品(Standards)：72ng/L | 0.5ml | 2-8℃ |
| 雪卡毒素HRP-二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 6mL | 2-8℃ |
| 样品稀释液(Sample Diluent) | 6mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 20mL | 2-8℃ |
| 显色液B(Color Solution B) | 6mL | 2-8℃ |
| 显色液A(Color Solution A) | 6mL | 2-8℃ |
| 终止液(Stop Buffer) | 6mL | 2-8℃ |
| 标准品稀释液(Standard diluent) | 1.5mL | 2-8℃ |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，雪卡毒素标准品， HRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

- 样品检测下限

鱼血清，血浆及相关液体样本：0.8ng/L

5．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存；

- 浓缩洗液可能会有结晶析出，稀释时可在水域中加温助溶，洗涤时不影响结果；

- 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样；

- 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样品OD值大于标准品孔第一孔的OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时最后乘以总稀释倍数（×n×5）；

- 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染；

- 底物请避光保存；

- 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准；

- 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理；

- 本试剂不同批号组分不得混用；

- 如与英文说明书有异，以英文说明书为准。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20℃保存，但应避免反复冻融。

不能检测含NaN3的样品，因NaN3抑制辣根过氧化物酶（HRP）活性。

鱼肉

- 称取10g均质样品于50mL离心管中。

- 加入20mL70%甲醇，涡旋混匀3分钟。

- 用滤膜过滤，收集5mL滤液。

- 取20μL加入80μL样品稀释液。

- 取50μL用于检测。

稀释倍数：5

血清

1.室温血液自然凝固10-20分钟，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

2.仔细取20μL上清液，加80μL样品稀释液。

3.混匀后取50μL用于检测。

稀释倍数：5

血浆

1.应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂，混合10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

2.仔细取20μL上清液，加80μL样品稀释液。

3.混匀后取50μL用于检测。

稀释倍数：5

尿液

1.用无菌管收集，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

2.仔细取20μL上清液，加80μL样品稀释液。

3.混匀后取50μL用于检测。（胸腹水、脑脊液参照实行。）

稀释倍数：5

细胞培养上清

1.检测分泌性的成分时，用无菌管收集。

2.离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

3.仔细收集上清。检测细胞内的成份时，用PBS（PH7.2-7.4）稀释细胞悬浮液，细胞浓度达到100万/mL左右。

4.通过反复冻融，以使细胞破坏并放出细胞内成分。

5.离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

6.仔细取20μL上清液，加80μL样品稀释液。

7.混匀后取50μL用于检测。

稀释倍数：5

组织标本

1.切割标本后，称取重量。

2.加入一定量的PBS，PH7.4。

3.用液氮迅速冷冻保存备用。

4.标本融化后仍然保持2-8℃的温度。

5.加入一定量的PBS（PH7.4），用手工或匀浆器将标本匀浆充分。

6.离心20分钟左右（2000-3000转/分）。

7.仔细取20μL上清液，加80μL样品稀释液。

8.混匀后取50μL用于检测。

9．检测步骤

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

| 所需标准品工作液 | 雪卡毒素浓缩液 | 雪卡毒素浓缩液 所需体积 | 需要稀释液的量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48ppt | 72ppt | 100µL | 50µL |
| 32ppt | 48ppt | 70µL | 35µL |
| 16ppt | 32ppt | 50µL | 50µL |
| 8ppt | 16ppt | 50µL | 50µL |
| 4ppt | 8ppt | 50µL | 50µL |

- 分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样品孔，加入50μL标准品及样品到预先设定好微孔板中；

- 用封口膜封板后37℃温育30分钟；

- 移除封口膜，用250μL 1×洗液（1mL 20×洗液同19mL 蒸馏水混合即可）洗板5次，最后一次洗板后在纸巾上拍干；

- 使用多道移液器加入50μL酶标二抗，轻微震荡30秒；

- 用封口膜封板后37℃温育30分钟；

- 移除封口膜，用250μL 1×洗液（1mL 20×洗液同19mL 蒸馏水混合即可）洗板5次，最后一次洗板后在纸巾上拍干；

- 加入50μL显色液A和50μL显色液B，轻微震荡30秒；

- 37℃温育15分钟；

- 加入50μL终止液，在450nm波长下测吸光值。

10．结果计算

以标准物的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。