REAGEN™ 硝基咪唑类酶联免疫反应测试盒说明书

(货号：RND99005)

- 1．概述

REAGEN™ 硝基咪唑类酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对牛奶和奶粉中硝基咪唑类的残留进行定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(70% - 95%)，高效率的样品萃取方法。

- 检测过程只需要不到1.5小时（不考虑样品数量）。

- 高重复性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™ 硝基咪唑类酶联免疫反应测试盒采用间接竞争ELISA方法，在酶标板微孔条上预包被硝基咪唑偶联抗体，反应时，样品和酶标记物一起加入微孔内，若样本中残留有相应药物，会竞争包被抗体，抑制酶标记物结合孔底包被抗体，加入TMB底物后显色，样本吸光度值与其残留物的含量成负相关。

3. 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(Antibody-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

空白版(Non-coated Transfer Plate)                          12×8 孔

10x标准液(Standards)（0，0.2，0.6，2，6，20ppb）	6×0.3mL

回收用10ppb(Spiking)（可选）	1×0.8mL

100X酶标记物(粉末)	1×瓶

酶标稀释液	1×15mL

底物 (TMB Substrate)	1×12mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

牛奶提取液A (Milk Extraction Buffer A)                     1×5mL

牛奶提取液B( Milk Extraction Buffer B)                     1×5mL

牛奶稀释液C( Milk Dilution Buffer C)                       1×5mL

标品稀释液(Standard Dilution Buffer)	1×25mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将250x酶标记物放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 牛奶 | 0.1 |
| 奶粉 | 0.2 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 迪美唑 | ＞100 |
| 甲硝唑 | 100 |
| 羟基迪美硝唑 | 51.3 |
| 羟基甲硝唑 | ＞100 |
| 罗硝唑 | ＞100 |
| 异丙硝唑 | ＞100 |
| 羟基苯并唑 | 72.1 |

- 6．未提供的设备或材料

┅┅微孔板酶标仪450nm

┅┅恒温培养箱

┅┅振荡器

┅┅涡旋仪

┅┅微量移液器： 20ml～200ml、100ml～1000ml

┅┅多道移液器：300ml

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有硝基咪唑，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸

巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4℃只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20℃冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1X样品提取液制备

把所有样品提取浓缩物移至一个125mL的瓶子内，加90mL蒸馏水溶解，涡旋2分钟，室温放置20分钟，备用。

牛奶

- 取1mL牛奶样品放于一个干净的离心管中，加入50μL牛奶提取液A和50μL牛奶提取液B，最大速涡流3分钟。

- 在60 °C水浴下孵育20分钟；

- 最大速涡流1分钟；

- 在-17 to -20 °C冰箱里孵育10分钟；

- 最大速涡流30秒；

- 4000 x g离心15分钟；

- 取440μL上清液，加入60μL牛奶稀释液C, 最大速涡流2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下孵育15分钟；

- 4000 x g离心15分钟；

- 取150μL 作检测。

稀释倍数：1.25

奶粉

- 称取1g奶粉样品放于一个干净的离心管中，加入9mL 蒸馏水，最大速涡流3分钟；

- 按照上面牛奶步骤1的方法来处理。

稀释倍数：11.25

- 9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下回温1-2小时(注：抗体工作液置于4℃冰箱保存，点样时取出立即点样)，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 100X酶标记物的制备

- 将300L酶标稀释液加入到装硝基咪唑酶粉末的瓶中，上下翻动瓶子10次，然后将瓶子在室温下放置15分钟，继续将瓶上下翻动10次。旋涡30秒。配成100X硝基咪唑，将100X硝基咪唑酶在-20或冰箱中保存。

- 1x酶标记物的制备

- 1体积的100x酶标记物同99体积的酶标稀释液。

1 x甲硝唑标准工作液

在每个浓度的标准品试管中加入50L10x甲硝唑标品，再加入450L的标品稀释液,最大速涡流每个标准品至少1分钟,最后标准品的浓度变为：0, 0.02, 0.06, 0.2, 0.6, 2 ng/mL.

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 1x酶标记物 | 50L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 2.0mL | 48mL |
| 终止液 | 100L | 2.4mL |
| TMB底物 | 100L | 2.4mL |

- 加入150L的1 x甲硝唑标准工作液和样品于空白版所设定的孔中（标品浓度从低到高添加）；

- 在每孔中加入50L 1x酶标记物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5℃）避光孵育10分钟；

- 移取150 l空白板里面的液体到已包被抗体的酶标板中，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育2小时；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入TMB底物100 l，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育20分钟，加入100 L的终止液终止反应；

- 尽快在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

- 10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是硝基咪唑酶联免疫反应测试盒典型标准曲线